DY INNOVATE 118, 13gil, Seokam-ro, Iksan-si, Jeonrabuk-do Korea

Кран-манипулятор, изготовленный на базе данной КМУ,

до пуска в работу подлежит регистрации в органах Ростехнадзора.

КРАНОМАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА

С КАНАТНОЙ ПОДВЕСКОЙ

ГРУЗОЗАХВАТНОГО МЕХАНИЗМА

МОДЕЛЬ SS2725LB

ПАСПОРТ

SS2725LB.03.00.000 ПС

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ №__________________

ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦА КРАНОМАНИПУЛЯТОРНОЙ УСТАНОВКИ!

- Паспорт крана-манипулятора должен быть составлен на основании паспорта КМУ.

- Проектная документация на доизготовление крана-манипулятора должна быть разработана специализированной организацией, имеющей разрешение (лицензию) Ростехнадзора на проведение такого вида работ.

- Доизготовление крана-манипулятора должно проводиться специализированной организацией, имеющей разрешение органов Ростехнадзора на выполнение такого вида работ.

- Разрешение на работу доизготовленного крана-манипулятора должно быть получено в порядке, установленном нормативными документами Ростехнадзора.

- Копии разрешений органов Ростехнадзора на отступление от нормативных документов должны быть приложены к паспорту КМУ.

- Рекомендуемая производительность гидравлического насос 90 x 90 л/мин (63 x 63cc/rev), рабочее давление 210 кгс/см2.       (другие сведения, на которые необходимо обратить особое внимание владельца КМУ, сведения о рекомендуемых  технических характеристиках шасси и гидронасоса,

если он не входит в комплект поставки)

※ Вышеуказанный параметр рекомендуемой производительности гидравлического насоса на стандартных корейских шасси.

  - Общий вид КМУ в рабочем положении с указанием основных размеров.

Рис. 1

Краноманипуляторная установка (КМУ) модели SS2725LB

в рабочем положении.

Разрешение (лицензия) на применение

№РРС 00-26259 от «02» октября 20 07 г.

Федеральной службы по экологическому,

(Наименование и адрес органа Госгортехнадзора,

технологическому и атомному надзору

выдавшего разрешение на применение крана)

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| - Предприятие-изготовитель и его адрем | DY INNOVATE, 118, 13gil, Seokam-ro, Iksan-si, Jeonrabuk-do (Корея) |
| --- | --- |
| - Тип КМУ | Гидравлический с телескопической стрелой и гибкой (канатной) подвеской грузозахватного органа |
| - Индекс КМУ | SS2725LB |
| - Заводской номер |  |
| - Год изготовления |  |
| - Назначение КМУ | Выполнение погрузочно-разгрузочных работ и транспортировка грузов при строительстве различных видов работ |
| - Группа классификации (режима) по ИСО 4301/1: КМУ (KMU) механизмов: подъема поворота телескопирования | А4 М4 М4 М3 |
| - Тип привода механизмов | Гидравлический |
| - Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться КМУ: температура, ̊С рабочего состояния наибольшаянаименьшая , ̊С нерабочего состояния наибольшаянаименьшая , ̊С относительная влажность воздуха, % Взрывоопасность Пожароопасность | плюс 40минус 40 плюс 40минус 40 85% при температуре плюс 20° невзрывоопасная непожароопасная |
| - Допустимая скорость ветра на высоте 10 м для рабочего состояния с грузом, м/с | 14 |
| - Допустимый уклон КМУ при максимальном грузовом моменте, градусы | 3 |
| - Ограничение одновременного выполнения рабочих операций | Допускается совмещение любых операций |

  - Род электрического тока, напряжение и число фаз

| Назначение цепи | Род тока | Напряжение, B | Число фаз |
| --- | --- | --- | --- |
| Силовая | --- | --- | --- |
| Управления | --- | --- | --- |
| Системы защиты | Постоянный (D.C) | 24 В | Одна |
| Рабочего освещения | Постоянный (D.C) | 24 В | Одна |
| Ремонтного освещения | --- | --- | --- |
| - Основные нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлена КМУ (обозначение, наименование) |  | KS - Корейский стандарт, в основе статья 34 Закон об охране труда и технике безопасности (ENFORCEMENT DECREE OF THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ACT) |  |

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА

| - Основные характеристики КМУ: - Грузовой момент, тм - Грузоподъемность нетто, т: основного подъема: максимальная на максимальном вылете - Вылет, м: основного подъема: максимальный минимальный - Максимальная высота подъема, м | 29.0 ton∙m 12.0 ton 0.95 ton 950kg/20.2 m 12,000kg/2.0m 23.2 m |
| --- | --- |

  - Грузовысотные характеристики:

Высота подъема крюка, м

Высота подъема крюка, м

Вылет крюка, м

Вылет крюка, м

Рис. 2

Диаграмма высотных характеристик

КМУ модели SS2725LB

    - Грузовые характеристики КМУ модели SS2725LB

| WORKING RADIUS(M) | BOOM LENGTH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.7 | 9.4 | 13.1 | 16.8 | 20.5 |
| 2.0 | ● 12,000 |  |  |  |  |
| 3.0 | ● 10,000 | ● 5,500 |  |  |  |
| 4.0 | 7,500 | 4,500 | 3,100 | 2,700 |  |
| 5.0 | 5,500(5.4) | 3,500 | 2,800 | 2,500 | 2,200 |
| 6.0 |  | 3,300 | 2,500 | 2,350 | 2,100 |
| 7.0 |  | 3,200 | 2,400 | 2,200 | 2,000 |
| 8.0 |  | 3,050 | 2,300 | 2,100 | 1,900 |
| 9.0 |  | 2,900(9.1) | 2,200 | 1,950 | 1,800 |
| 10.0 |  |  | 2,050 | 1,850 | 1,700 |
| 11.0 |  |  | 1,950 | 1,750 | 1,600 |
| 12.0 |  |  | 1,800 | 1,600 | 1,500 |
| 13.0 |  |  | 1,700(12.8) | 1,500 | 1,400 |
| 14.0 |  |  |  | 1,400 | 1,300 |
| 15.0 |  |  |  | 1,350 | 1,200 |
| 16.0 |  |  |  | 1,250(16.5) | 1,100 |
| 17.0 |  |  |  |  | 1,050 |
| 18.0 |  |  |  |  | 1,000 |
| 19.0 |  |  |  |  | 980 |
| 20.0 |  |  |  |  | 950(20.2) |
| Кратность запасовки | 4-кратная | (●) 6-кратная |  |  |  |

| - Допустимая масса груза, с которой разрешено телескопиование секций стрелового оборудования | В соответствии с грузовой характеристикой |
| --- | --- |

  - Геометрические параметры крана-манипулятора

Рис. 3

КМУ модели SS2725LB. Схема общего вида.

| - Максимальное/минимальное время полного движения механизма стрелового оборудования в обоих направлениях, сек.: выдвижения (втягивания) стрелы подъема (опускания) стрелы | 35 (32) 18 (11) |
| --- | --- |
| - Частота вращения, об/мин | 2.5 об/мин |
| - Угол поворота (градусы): без груза с грузом | 360 360 |
| - Максимальный крутящий момент механизма поворота, кНм | 9.1 |
| - Место управления: при работе при установке на выносные опоры | Блок управления на опорной раме |
| - Способ управления | Гидравлический, Электрический |
| - Масса краноманипуляторной установки (КМУ), т | 5.5 |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ СБОРОЧНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ

  - Силовые узлы гидрооборудования механизмов

    - Гидронасос

Гидравлический насос не входит в комплект поставки КМУ. Сведения о рекомендуемых параметрах гидравлического насоса приведены на обороте титульного листа настоящего в паспорте КМУ.

    - Гидромоторы:

| Позиция на гидросхеме | Поз. 9 | Поз. 11 |
| --- | --- | --- |
| Назначение | Привод грузовой лебедки | Привод механизма поворота |
| Тип и условное обозначение | JMF-47 | EPM80C |
| Номинальный крутящий момент, Нм | 147 | 168.7 |
| Номинальное давление рабочей жидкости на входе, МПа (кгс/см2) | 20.6 (210) | 20 (203.9) |
| Номинальная частота вращения, рад/с (об/мин) | 209.4 (2000) | 77.5 (740) |
| Номинальный расход рабочей жидкости, л/мин | 84.6 | 68.0 |

    - Гидроцилиндры:

| Позиция на гидросхеме |  | Поз. 5 | Поз. 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение |  | Телескопирование секций стрелы | Изменение угла наклона стрелы |
| Тип, условное обозначение |  | 3-х секционный | 2-х стороннее действие |
| Количество |  | 1 | 2 |
| Диаметр, мм | Поршня | 90/90 | 125 |
|  | Штока | 65/60 | 80 |
| Ход поршня, мм |  | 11,550 | 7400 |
| Усилие, кН | Втягивания | 60.66/70.45 | 288.84 (144.42х2) |
|  | Выдвижения | 126.81/126.81 | 489.22 (244.61х2) |
| Номинальное давление рабочей жидкости, кгс/см2 |  | 210 | 210 |

| Позиция на гидросхеме |  | Поз. 12 | Поз. 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение |  | Управление домкратами передних опор | Выдвижение/втягивание передних опор |  |
| Тип, условное обозначение |  | Двухстороннего действия |  |  |
| Количество |  | 2 | 2 |  |
| Диаметр, мм | Поршня | 100 | 40 |  |
|  | Штока | 70 | 25 |  |
| Ход поршня, мм |  | 705 | 1860 |  |
| Усилие, кН | Втягивания | 66.57*1 | 12,73*1 |  |
|  | Выдвижения | 130,52*1 | 20,88*1 |  |
| Номинальное давление рабочей жидкости, кгс/см2 |  | 180 | 180 |  |
| Позиция на гидросхеме |  | Поз. 18 (опция) | Поз. 19 (опция) |  |
| Назначение |  | Управление домкратами задних опор | Выдвижение/втягивание задних опор |  |
| Тип, условное обозначение |  | Двухстороннего действия |  |  |
| Количество |  | 2 | 2 |
| Диаметр, мм | Поршня | 75 | 40 |  |
|  | Штока | 45 | 25 |  |
| Ход поршня, мм |  | 510 | 1504 |  |
| Усилие, кН | Втягивания | 46.99*1 | 12,73*1 |  |
|  | Выдвижения | 73.42*1 | 20,88*1 |  |
| Номинальное давление рабочей жидкости, кгс/см2 |  | 180 | 180 |  |

  - Схемы.

    - Схема электрическая принципиальная

Рис. 4

КМУ модели SS2725LB. Схема электрической цепи.

      - Перечень элементов электрооборудования

| Обозначение на схеме | Наименование и краткая техническая характеристика | Тип | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переключатель лампы |  | 1 |  |
| 2 | Кнопочный выключатель |  | 3 |  |
| 3 | Аварийный переключатель |  | 1 |  |
| 4 | Фонарь рабочего освещения |  | 4 |  |

    - Схема гидравлическая принципиальная

Рис. 5

КМУ модели SS2725LB. Схема гидравлическая принципиальная.

      - Перечень элементов гидрооборудования

| Позиция на гидросхеме | Обозначение по схеме | Наименование и краткая техническая характеристика | Тип | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Клапан предохранительный | 3S | 1 | (210 Bar) |
| 2 | 2 | Клапан предохранительный | 2S | 1 | (210 Bar) |
| 3 | 3 | Клапан предохранительный | 10S | 1 | (175 Bar) |
| 4 | 4 | Поворотный узел | --- | 1 |  |
| 5 | 5 | Гидроцилиндр телескопирования | --- | 1 | --- |
| 6 | 6 | Клапан обратный (перепускной) | --- | 1 | 4,5:1 |
| 7 | 7 | Гидроцилиндр подъема стрелы | --- | 2 |  |
| 8 | 8 | Клапан обратный (перепускной) | --- | 1 | 3:1 |
| 9 | 9 | Гидромотор грузовой лебедки | JMV53/29-VBC | 1 | --- |
| 10 | 10 | Клапан огранчения нагрузки |  | 1 |  |
| 11 | 11 | Гидромотор мех-ма поворота | EPM80C | 1 | --- |
| 12 | 12 | Гидроцилиндр переднего домкрата | --- | 2 | St705 |
| 13 | 13 | Обратный клапан переднего домкрата | --- | 2 | --- |
| 14 | 14 | Гидроцилиндр передней опоры | --- | 2 | St1860 |
| 15 | 15 | Клапан 3-х ходовой | --- | 1 | PT 3/4 |
| 16 | 16 | Масляный радиатор | --- | 1 |  |
| 17 | 17 | Электромагнитный клапан | --- | 1 |  |
| 18 | 18 | Гидроцилиндр домкрата (ЗАДНЯЯ) | --- | 2 |  |
| 19 | 19 | Клапан обратн. (передн. домкр.) | --- | 2 |  |
| 20 | 20 | Гидроцилиндр опоры (ЗАДНЯЯ) | --- | 2 |  |

    - Схема кинематическая

Рис. 6

КМУ модели SS2725LB. Схема кинематическая.

    - Схемы запасовки и характеристики канатов (схемы запасовки грузовых полиспастов главного и вспомогательного подъемов, полиспастов подъема стрел и др.; на схемах указываются размеры барабанов, блоков и способы крепления канатов и цепей)

Рис. 7

КМУ модели SS2725LB. Схемы запасовки грузового каната.

      - Характеристика канатов

| Назначение каната |  | Подъем груза |
| --- | --- | --- |
| Механизм, на котором канат установлен |  | Лебедка главного подъема |
| Конструкция каната и обозначение государственного стандарта |  | 19х7 |
| Диаметр, мм |  | 12.5 |
| Длина, м |  | 100 |
| Временное сопротивление проволок разрыву, Н/мм2 |  | 1,960 |
| Разрывное усилие каната, Н |  | 106,068 |
| Расчетное натяжение каната, Н | Расчетный | 6.03 |
|  | Нормативный | 5.0 |
| Покрытие поверхности проволоки |  | без покрытия |

  - Грузозахватные органы

    - Крюки

| Механизм | Подъем груза |
| --- | --- |
| Тип | Однорогий, кованый |
| Номер заготовки крюка по стандарту и обозначение стандарта |  |
| Номинальная грузоподъемность, т | 10.0 |
| Заводской номер (сетификат, год изготовления) |  |
| Изображение клейма ОТК предприятия-изготовителя |  |

Рис. 8

Подвеска крюковая. Чертеж общего вида.

  - Приборы, устройства безопасности и сигнализаторы. Предохранительные устройства.

    - Концевые выключатели

| Тип (рычажный, шпиндельный и т.п.) | Цепь размыкания (электрическая, гидравлическая) | Механизм, с которым функционально связан выключатель (место установки) | Расстояние от грузозахватного органа или другой движущейся части до упора при отключении (м, град. и др.) | Блокировка | Количество | Номер позиции на принципиальной схеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рычажный | Электро-гидравлич | Подъем груза | 0.5m | Да | 1 | Рис. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Ограничитель грузоподъемности

| Механизмы, отключаемые ограничителем | Подъем стрелы, выдвижение секций |
| --- | --- |
| Обозначение (марка, тип, модификация) | Переключатель давления |
| Система | Гидравлическая |
| Превышение массы груза над грузоподъемностью для данных вылета и высоты при срабатывании ограничителя, % | 10% |
| Тип предупредительной сигнализации | Звуковая |
| Масса груза, при которой вступает в действие предупредительная сигнализация, % от грузоподъемности для данных вылета и высоты подъема | 100% |
| Предприятие-изготовитель, заводской номер | DY INNOVATE |

    - Предохранительные клапаны

| Обозначение на принципиальной гидравлической схеме | Место установки | Назначение |
| --- | --- | --- |
| поз. 7 | Подъёмный цилиндр КМУ | Защита гидравлического оборудования КМУ от превышения рабочего давления |
| поз. 5 | Телескопический цилиндр КМУ |  |
| поз. 12,14 | Опорный контур КМУ |  |

    - Упоры

| Механизм | Выдвижение выносных опор |
| --- | --- |
| Конструкция | Фиксатор пальцевый |
| Максимальный ход, мм | Передние опоры - 1,150мм*2 Задние опоры - 1,504мм (Ход цилиндра) |
| Ограничиваемое перемещение | Фиксация выдвижных опор КМУ в транспортном положении |

  - Кабина

| Место расположение | Кабина |
| --- | --- |
| Назначение | Постоянная температура и безопасность для оператора |
| Тип, конструктивное исполнение | Кабина закрытого исполнения (Передний, Боковой тип двери) |
| Количество мест | Одно |
| Тип, характеристика остекления | Металл и закалённое стекло |
| Характеристика изоляции (термо-, звукоизоляция и т.п.) | --- |
| Характеристика систем создания микроклимата (вентиляция, отопление, кондиционирование и др.) | ---- |
| Характеристика кресла | Переключатель безопасности под креслом (Защищает оператора с клапаном давления при складывании кабины) |
| Другое оборудование (стеклоочистители, огнетушители и т.д.) | Дворники (Один) |

  - Данные о металле основных элементов металлоконструкций крана-манипулятора

| Наименование и обозначение узлов КМУ | Вид и толщина металлопроката, стандарт | Марка материала, категория, группа, класс прочности | Стандарт на марку материала | Номер сертификата | Электроды, сварочная проволока (тип, марка, стандарт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание КМУ | Листовая сталь | ATOS80 | POSCO | 050102 | --- |
|  |  | 09Г2С | ГОСТ19281 |  |  |
| Трехопорный мост КМУ | Листовая сталь | ATOS80 | POSCO | 050102 | --- |
|  |  | 09Г2С | ГОСТ19281 |  |  |
| Колонна поворотная | Листовая сталь | ATOS80 | POSCO | 050102 | --- |
|  |  | 09Г2С | ГОСТ19281 |  |  |
| Секции телескопической стрелы | Листовая сталь | ATOS80 | POSCO | 050102 | --- |
|  |  | 09Г2С | ГОСТ19281 |  |  |
| Балки выносных опор | Листовая сталь | ATOS80 | POSCO | 050102 | --- |
|  |  | 09Г2С | ГОСТ19281 |  |  |

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

КМУ               с гибкой канатной подвеской грузозахватного механизма модель SS2725LB

ТУ                                           -                                                   , заводской №

изготовлена в соответствии с техническими нормами, действующими в Российской Федерации.

КМУ прошла приемо-сдаточные испытания в соответствии с программой и признана годной для крана-манипулятора с указанными в паспорте параметрами.

Гарантийный срок службы                          12                        мес. со дня ввода в эксплуатацию, но не более                       18                             мес. со дня отгрузки потребителю.

Срок службы                        10                            лет.

| М.П. “ “ 20 г. | Главный инженер предприятия-изготовителя (технический директор) (подпись) Начальник ОТК предприятия-изготовителя (подпись) |
| --- | --- |

- ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ С КМУ

  - Рекомендация по КМУ на доизготовление крана-манипулятора (по отдельному договору).

  - Рабочая документация на доизготовление крана-манипулятора (по отдельному договору).

  - Техническое описание и требования безопасности КМУ (для подготовки руководства по эксплуатации крана-манипулятора).

  - Ведомость запасных частей, инструментов и принадлежностей.

  - Комплект запасных частей, инструментов и сменного оборудования определяется договором на поставку.

  - Сервисная книжка